Ćwiczenie L4

Temat: Parametry wytrzymałościowe gruntów

- Na podstawie badań gruntów wykonanych w aparacie bezpośredniego ścinania wyznaczyć wartości kąta tarcia wewnętrznego oraz i kohezji.

- wymiary skrzynek aparatu wynoszą 66 cm

- stała pierścienia dynamometru służącego do określenia wartości siły poziomej  (ścinającej) wynosi 1.03 kN/mm

Badania gruntu niespoistego (piasek średni)

| Naprężenie normalne [kPa] | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odczyt czujnika [mm] | 0.055 | 0.114 | 0.234 | 0.362 | 0.472 |

Badania gruntu spoistego (glina pylasta)

| Naprężenie normalne [kPa] | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odczyt czujnika [mm] | 0.173 | 0.202 | 0.254 | 0.313 | 0.372 |

- Na podstawie badań gliny pylastej zwięzłej przeprowadzonych w aparacie trójosiowego ściskania wyznaczyć wartości parametrów wytrzymałościowych dla naprężeń całkowitych i naprężeń efektywnych

| Ciśnienie komorowe wody (3) [kPa] | 25 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciśnienie porowe (u) [kPa] | 5 | 10 | 19 | 38 |
| Pnetto/A [kPa} | 87 | 95 | 112 | 146 |